- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：辽宁诚鑫泰沥青拌合站项目

建设单位（盖章）：辽宁诚鑫泰交通公路工程建设有限公司

编制日期：          2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辽宁诚鑫泰沥青拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 于志伟 | 联系方式 | 19841310888 |
| 建设地点 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组 |  |  |
| 地理坐标 | （124度51分18.600秒，42度4分29.586秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品 60石墨及其他非金属矿物质制造309-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 91.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.05 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 21333m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）表1专项评价设置原则表，本项目排放废气中含有苯并〔a〕芘且500m范围内存在环境空气保护目标中寨子村，需要做专项评价，专项评价设置原则见表 1。 表 1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目实际情况; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、 氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气中含有极少量苯并〔a〕芘，500m范围内有环境空气保护目标中寨子村。; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生、排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目环境风险物质存储量低于临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不是海洋工程建设项目; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订版），本项目属于“C3099其他非金属矿物制品制造”，根据《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 二、选址合理性分析 本项目位于抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组，厂址中心地理坐标：124°51′18.600″，42°4′29.586″，占地面积为21333m2，地理位置图见附图1。厂址四至坐标范围见下表。 表 2 厂址四至坐标范围一栏表 序号; 2000坐标系. X; Y. 1; 42405205.99; 4660626.634. 2; 42405349.09; 4660619.631. 3; 42405347.36; 4660490.039. 4; 42405274.55; 4660491.013. 5; 42405200.05; 4660614.106. 项目用地属于国有用地，为清原县规划建设用地，由辽宁志合祥润建筑机械有限公司与清源镇政府租赁该地后，租赁给本公司用于建设年产10万吨沥青拌合站项目（租赁协议见附件3）。根据《辽宁省人民政府关于清原县2014年度第9批建设用地的批复》（辽政地〔2014〕1567号）（见附件4），项目用地为建设用地，厂区西侧为空地，北侧为黑大线公路，东侧为空地，南侧为空地。距离本项目最近的环境保护目标为中寨子村，位于本项目东南侧边界100m，本项目废气经处理后可以满足达标排放要求，运输原料用苫布遮盖，加强对固体废物的管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。选用低噪声设备，加设基础减振等设施，汽车运输过程中禁止鸣笛等措施后，本项目的建设对中寨子村影响较小。 项目占地范围内无文物单位、饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区分布，项目选址不在生态保护红线范围内。综上，本项目符合国家供地政策和土地管理法律法规的条件，选址合理可行。 三、与《抚顺人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 根据《抚顺市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（抚政发(2021)7号）、《抚顺市生态环境局关于印发<抚顺市生态环境准入清单>的通知》（抚环发(2021)78号），本项目位于抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组，属于“ZH21042320001重点管控区”，项目与三线一单相符性分析见下表。 表 3 本项目与“清原县环境管控单元准入清单”相符性分析 ZH21042320001清原满族自治县产业园区; 项目情况; 符合 情况. 空间布局约束; 以高科技、高附加值的健康食品、食用菌、中药材等资源深加工及能源、机械加工产业为主。; 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，符合国家产业政策，不属于被限制类; 符合. 污染物排放管控; 依据清原县环境质量改养目标，制定减排目标，制定配套的污染物削减方案，采取有效的污染物削减措施。食品加工污水和机加工产生的低污染工业废水，经过各自企业预处理达标后，尤其是第一类污染物要在车间达标后再统一排入污水处理厂处理，禁止直接排入浑河干流; 本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排；废气经处理后可满足达标排放要求。; 符合. 环境风险防控; - 对固体废物处置采取减量化、资源化和无害化措施，使其处雪率达到100%。 - 一般固体废物与危险废物不得混合装运与堆存，届危险度物的要交由抚顺市有危险废物处理资质单位进行处理，其它工业废物要提高综合利用效率，不能综合利用的一般工业固体废物统一送到县城的垃圾处理厂进行集中处理，(3)外排污水处理率达到100%，做到达标排放。; 本项目固体废物均得到合理处置；本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排。; 符合. 资源开发效率要求; 严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能过剩行业的新增产能项目；继续淘汰落后产能，严格执行相关法律法规和强制性标准，对环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。提高水重复利用率，降低新鲜水用量及废水排放量。; 本项目用水外购，; 符合. 综上所述，本项目符合抚顺市及清原县“三线一单”及环境准入清单要求。 四、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析 本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析见下表。 表 4 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合情况. 坚决遏制高能耗高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高能耗高排放项目准入关。; 本项目不属于两高行业; 符合. 推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。; 本项目用水外购; 符合. 加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区” 区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。; 本项目符合抚顺市“三线一单”管控要求; 符合. 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物(PM2.5)污染，以秋冬季(10月至次年3月)为重点时段。 强化区域协作机制，坚持精准应对、科学应对、依法应对，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，实施大气减污降碳协同增效等“四大行动”。到2025年，全省重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内。; 本项目产生的废气污染因子均达标排放; 符合. 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、 堆场、裸露地面等扬小管控，推进低效机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动(2022-2024年)。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。; 本项目均采用低噪声设备，噪声可达标排放; 符合. 综上可知，项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相关要求。 ### 五、项目与《辽宁省人民政府关于印发<辽宁省空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析 本项目与《辽宁省人民政府关于印发<辽宁省空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析见下。 表 5 与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性. （四）大力发展新能源和清洁能源。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。; 本项目使用0#轻质柴油，硫含量不大于10mg/kg（含硫率 0.001%），属于清洁能源; 符合. （七）持续优化调整货物运输结构。推动公铁、铁水等多式联运，推进大宗货物“散改集”。到2025年，集装箱海铁联运量占港口集装箱吞吐量比重保持在10%以上，沿海主要港口利用集疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源车船等运输大宗货物比例力争达到80%；铁路货运量比2020年增长10%左右，铁路货运量占比达到15%左右；沿海港口重要港区铁路进港率达到70%以上。; 本项目原辅料、产品运输采用公路运输，采用密闭罐车，昼间运输，可有效降低对周围环境的影响。; 符合. （十一）加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。; 项目施工期采取洒水降尘措施；运营期石料和砂料堆放于封闭仓库内，装卸料过程采取水喷淋降尘措施。; 符合. 本项目符合《辽宁省人民政府关于印发<辽宁省空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（辽政发〔2024〕11号）中相关要求。 - 六、与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）的符合性分析 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）相符性分析见下表。 表 6 与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）符合性分析 类别; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 第五章 深入打好蓝天保卫战，提升环境空气质量; 第一节 加强细颗粒物和臭氧协同控制加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控.在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强 NOx、VOCs等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管; 本项目运行过程中产生的废气污染物均经过处理后达标排放，对周边空气环境影响较小; 符合. 第十章 强化风险防控，保障环境安全; 第一节 强化危险废物监管及利用处置优化危险废物收集利用处置能力。按照“总体匹配、适度富裕”的原则，统筹推动危险废物利用处置能力建设，审慎发展危险废物焚烧处置设施，依法依规严格管控填埋处置设施建设，最大限度减少焚烧减量的危险废物直接填埋; 本项目产生的废导热油由厂家负责定期更换，直接将废导热油拉运出厂，由有资质单位处理，不在厂内暂存；废润滑油、废油桶存放于危险废物贮存点（20m2）内，委托有资质单位处理; 符合. 第二节 推动工业固体废物综合利用 提高一般工业固体废物综合利用水平，加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业资源综合利用产业规模化、集聚化发展; 本项目产生的固体废物均得到妥善处理；生活垃圾由环卫部门清运，除尘灰收集后回用生产，废石料、废布袋由厂家回收。; 符合. 综上可知，本项目符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）相关要求。 - 八、项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）于2023年1月3日发布并实施，本项目与该文件的符合性见下表。 表 7 项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本环评已进行噪声影响预测评价并提出相关噪声防护措施。; 符合. 排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪 措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 本项目采取选用低噪声设备、建筑隔声、高噪声设备安装减振基础等措施; 符合. 推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。; 本项目将按照要求进行排污许可证申请或者排污登记，并定期开展自行监测并向社会公开; 符合. 推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使 用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。; 项目施工期选用低噪声设备，合理安排设备布局和施工时间。; 符合. 明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。; 项目施工期施工单位将按照要求编制并落实噪声污染防治工作方案，采取设置施工围挡、选用低噪声设备，合理安排设备布局和施工时间等措施。; 符合. 综上分析，本项目符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》相关要求。 - 七、与“《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）”符合性分析 本项目与“《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）”符合性分析见下表。 表 8 与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》符合性分析 规程要求; 项目情况; 符合性. 搅拌站（楼）厂址应符合规划、建设和环境保护的要求。搅拌站（楼）厂址宜满足生产过程中合理利用地方资源和方便供应产品的要求。; 本项目位于占地性质为建设用地，符合要求; 符合. 1、厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置，可采取下列隔离措施降低生产区对生活区和办公区环境的影响： ①可设置围墙和声屏障，或种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声传播； ② 可设置绿化带来规范引导人员和车辆流动。 2、厂区内道路应硬化，功能应满足生产和运输要求。 3、厂区内未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施 ，且应保持卫生清洁。 4、生产区内应设置生产废弃物存放处。生产废弃物应分类存放、集中处理。 5、厂区内应配备生产废水处置系统。宜建立雨水收集系统并有效利用。 6、厂区门前道路和环境应符合环境卫生、绿化和社会秩序的要求。; 厂区内的生产区和办公区分区布置，对厂区内道路进行硬化处理；项目产生的固体废物就得到合理处置。; 符合. 1、预拌混凝土绿色生产宜选用技术先进、低噪声、低能耗、低排放的搅拌、运输和试验设备。设备应符合国家现行标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T10171、《混凝土搅拌机》GB/T9142和《混凝土搅拌运输车》GB/T26408等的相应规定。 2、搅拌站（楼）宜采用整体封闭方式。 3、搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用。; 本项目使用的设备符合国家现行标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T10171、《混凝土搅拌机》GB/T9142和《混凝土搅拌运输车》GB/T26408等的相应规定；项目搅拌主楼配备袋式除尘器; 符合. 综上可知，本项目符合“《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）”相关要求。 - 八、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析见下表。 表 9 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 符合情况. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 本项目建立原辅材料台账，记录原辅材料的采购量、使用量、库存量等信息; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目柴油、沥青存储于密闭储罐内，在搅拌缸卸料口、成品仓放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，将卸料过程及沥青储罐呼吸产生的沥青烟气收集起来，引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施; 本项目为新建项目; 符合. 综上可知，本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。 九、与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》相符性分析 本项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》相符性分析见下表。 表 10 与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 符合情况. 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行我省相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。逐步提高石化、化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区。; 本项目为沥青混凝土生产项目，不属于涉及VOCs排放的重点工业企业范畴，各项污染物经处理后均可达标排放；符合准入要求。; 符合. 新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，配套安装高效收集治理设施。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。; 项目柴油、沥青存储于密闭储罐内，废气经收集处理后达标排放。; 符合. 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对有机溶剂的转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 项目柴油、沥青存储于密闭储罐内，在搅拌缸卸料口、成品放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，将卸料过程及沥青储罐呼吸产生的沥青烟气收集起来，引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 综上可知，本项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》中相关要求相符。 十、本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析见下表。 表 11 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目柴油、沥青存储于密闭储罐内，在搅拌缸卸料口、成品放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，将卸料过程及沥青储罐呼吸产生的沥青烟气收集起来，引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 2; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 沥青储罐呼吸废气100%收集处理，卸料废气收集效率为95%，处理后达标排放。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率; 项目柴油、沥青存储于密闭储罐内，在搅拌缸卸料口、成品放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，将卸料过程及沥青储罐呼吸产生的沥青烟气收集起来，引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 4; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 在搅拌缸卸料口、成品放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，将卸料过程及沥青储罐呼吸产生的沥青烟气收集起来，引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放；废气去除效率为95%。; 符合. 5; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 企业设安全环保专门责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年; 符合. 综上可知，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求相符。 十一、本项目与《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 表 12 与《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 敞开式生产未配备收集设施，未对VOCs废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。; 项目无敞开式未收集设备，VOCs废气全部应收尽收; 符合. 2; 加强运行维护管理，做到治理设施及生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换情况、VOCs治理设施二次污染物处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。; 本项目环保设施与生产设施配套运行；做到先于生产设备开启，生产停止后继续处理残留废气；本项目产生的废润滑油和废油桶集中收集后暂存于危险废物贮存点（20m2），定期交由有资质单位处置；设备产生的废润滑油、废油桶暂存于危险废物贮存点（20m2）内，委托有资质单位处理; 符合. 综上可知，本项目与《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》中相关要求相符。 - 十二、项目与《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例（2020年修正二）》符合性分析 序号; 内容或要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第八条 在准保护区内，禁止下列活动： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目； （二）在水域内清洗装载过有毒有害物品的车辆、船舶、机械和容器等； （三）超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标排放水污染物； （四）法律、法规规定的其他可能污染准保护区内水源的活动。; 本项目位于清原满族自治县清原镇中寨子村六组，不属于准保护区内禁止的项目类别，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排，对水体影响很小。; 符合. 2; 第十一条 准保护区所在地的市、县人民政府应当建立节水减污机制，推进循环经济和清洁生产，严格限制高污染、高耗水、高排放行业发展，限期淘汰严重污染水环境的生产技术、工艺、设备和产品。 对准保护区内的超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标的企业，以及使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，按照国家有关规定实施强制性清洁生产审核。审核结果应当报告所在地生态环境主管部门，作为核定企业水污染物排放总量控制指标的依据。 除污染防治项目外，在准保护区内重点水污染物排放总量超过区域总量控制指标的，生态环境主管部门暂停审批该区域新建项目的环境影响评价文件。; 本项目不属于高污染、高耗水、高排放行业；污染物排放满足相关排放标准。; 符合. 综上分析，项目符合《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例（2020年修正二）》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 辽宁诚鑫泰交通公路工程建设有限公司厂于2024年7月租赁辽宁志和祥润建筑机械有限公司经清原镇人民政府租赁的建设用地建设年产10万吨沥青拌合站项目，厂区总占地面积为23333m2，新建一套沥青混凝土拌合装置，同时配套建设公辅设施及环保设施，年生产沥青混凝土10万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29修订）和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品 60石墨及其他非金属矿物质制造309-其他”，需要编制环境影响报告表。为此，辽宁诚鑫泰交通公路工程建设有限公司委托辽宁睿铂生态环保科技有限公司承担本项目的评价工作，公司在接受委托后即赴现场踏勘、资料收集，在调查环境现状和解读可行性资料后，以相关法律法规为准则，编制完成了项目环境影响报告表。 二、项目组成 - 1、项目概况 本项目位于抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组，建设性质为新建，厂区总占地面积为23333m2，新建一套沥青混凝土拌合装置，同时配套建设公辅设施及环保设施。项目总投资3000万元，年产沥青混凝土10万吨。项目组成一览表见下表。 表13 项目组成一览表 类别; 项目名称; 工程内容与规模; 备注. 主体 工程; 沥青混凝土 拌合楼; 占地面积约100m2，建设一套LBGZ4000沥青混凝土拌合装置，年生产沥青混凝土产品10万吨。; 新建. 辅助 工程; 导热油加热炉; 沥青加热导热油炉为一台100万大卡，额定出力值1200kW的燃轻质柴油导热油炉锅炉; 新建. 办公休息室; 本项目办公楼位于厂区南侧，为单层砖混结构，占地面积100m2，用于办公。; 新建. 储运工程; 粉料筒仓; 沥青混凝土搅拌设备配套设置1个双层罐矿粉筒仓，用于贮存矿粉。; 新建. 石料仓库; 本项目设置3个封闭石料仓库，位于厂区东侧，分三个区建筑面积均为700m2，分别存储0-5mm、5-15mm、10-20mm石料。; 新建. 沥青储罐; 沥青混凝土搅拌主楼南侧设置沥青储罐区，包含6个沥青储罐（单罐体规格为50t），储罐区设置围堰。; 新建. 柴油罐; 沥青储罐区北侧设置柴油储罐区，包含2个柴油储罐（罐体规格为20t），储罐区设置围堰；导热油炉配套设置1个10t柴油储罐。; 新建. 公用工程; 给水; 本项目供水由自来水管网供给; 新建. 排水; 本项目生活废水排入化粪池（10m3）处理后，定期清掏，不外排；项目无生产废水产生。; 新建. 供电; 由市政供电供给; 新建. 供热; 生活供暖采用电取暖; 新建. 生产用热：拌合楼配套设置轻质柴油导热油炉一套，用于沥青储罐、成品仓等的加热。; 新建. 环保工程; 废气防治; 有组织废气; ①骨料传输、干燥、筛分工序废气：经“重力除尘器+布袋除尘器”处理后经引风机引至15m排气筒（DA001）排放。 ②沥青拌合废气密闭收集，搅拌缸卸料口、成品仓放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，收集的沥青烟气引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放，未收集部分呈无组织排放。 ③柴油导热油炉废气：采用低氮燃烧技术，废气经引风机引至8m排气筒（DA003）排放。; 新建. 无组织废气; ①石料仓库废气：石料仓库为封闭仓库，仓库内设置水喷淋设施，装卸过程采取水喷淋降尘措施；厂内运输过程采取洒水抑尘措施。 ②冷料上料废气：冷料斗为三面封闭，料斗上方设置水喷淋设施，上料过程采取水喷淋降尘措施。 ③粉料储存废气：矿粉仓顶自带布袋收尘器，处理后废气经排气口无组织排放。; 新建. 废水防治; 本项目生活废水排入化粪池（10m3）处理后，定期清掏，不外排；项目无生产废水排放。; 新建. 噪声防治; 建筑隔声，基础减振、消声等; 新建. 固废 处置; 一般 固废; 除尘灰：收集后返回到工艺生产中用于生产沥青混凝土。 废石料：筛分出来的废石料暂存于石料仓库，定期由厂家回收； 废布袋：不在厂区内暂存，更换后直接由厂家回收。; 新建. 危险 废物; 包括废导热油、废润滑油、废油桶；废导热油不在厂区内暂存，更换后直接委托有资质单位处理；其他危险废物暂存于危险废物贮存点（20m2），定期由有资质单位处理。; 新建. 生活垃圾; 垃圾箱收集，定期由环卫部门统一处理。; 新建. 风险; 沥青储罐区、柴油储罐区均设置防火堤，项目设置1座80m3事故池。; 新建. 土壤、地下水防渗; 重点防渗区：危险废物贮存点、沥青储罐区、柴油罐区； 一般防渗区：其他装置区；其它区域：简单硬化。; 新建. - 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表 14 产品方案一览表 序号; 产品规格型号; 年产量（t）; 产品标准. 1; 细粒式AC13; 40000; 《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004). 2; 细粒式AC10; 40000. 3; 中粒式AC16; 20000. 本项目产品执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）标准要求，具体见下表。 表 15 产品质量 - 热拌沥青混合料种类. - 混合料类型; - 密集配; - 开级配; - 半开级配; - 公称最大粒径（mm）; - 最大粒径(mm). - 连续级配; - 间断级配; - 间断级配; - 沥青稳定碎石. - 中粒式; - AC-20; - SMA-16; - OGFC-16; - AM-16; - 16; - 19. - 细粒式; - AC-13; - SMA-13; - OGFC-13; - AM-13; - 13.2; - 16. - AC-10; - SMA-10; - OGFC-10; - AM-10; - 9.5; - 13.2. - 3、主要生产设施及设施参数 主要生产设施及设施参数见下表。 表 16 沥青混合料搅拌设备配置表 序号; 生产单元; 生产工艺; 生产设施; 生产设施参数. 规格型号; 数量. 1; 冷料供给系统; 上料; 装载机; 3.3m3; 2个. 冷料斗; 3+3+3式，单仓容积20m³，上料高度4.1m，装载宽度3.6m，放料口骨料防堵设计; 1套. 振动器; 内振式，每个细料仓2个; 6个. 皮带给料机; B650（输送范围10~150t/h）; 9台. 集料皮带机; 皮带：NN200（4.5+1.5）B800 能力：340t/h; 1台. 上料皮带机; 皮带：NN200（4.5+1.5）B800 能力：340t/h; 1台. 2; 骨料干燥系统; 骨料干燥; 干燥筒; 型号：AT320；生产能力：260~320t/h; 1个. 干燥筒加热; 主燃烧器; 全自动，NZB4000，最大燃油量2400kg/h，燃料为柴油。; 1个. 3; 搅拌主楼; 骨料提升; 骨料提升机; 板链提升机，提升能力：340t/h; 1套. 筛分; 振动筛; 6层，筛分面积61.1㎡，振幅5—7mm，岩棉保温，表面彩瓦钢板装饰; 1套. 热骨料 储存; 热骨料仓; 6+2，64m³，仓体保温; 1套. 计量搅拌系统; 骨料秤; 压式称重传感器、最大称重量4250kg、累加计量；动态计量精度：≤±1.5%；静态计量精度：≤±0.2%，自动补称功能; 1台. 粉料秤; 压式称重传感器、最大称重量520kg、累加计量；动态计量精度：≤±1.5%；静态计量精度：≤±0.1%，自动补扣称功能; 1台. 沥青秤; 压式称重传感器、最大称重量400kg、累加计量；动态计量精度：≤±1.0%；静态计量精度：≤±0.1%，自动补扣称功能，二次跟踪计量，确保油石比（专利技术）; 1台. 搅拌; 搅拌主机; 形式：强制式双卧轴搅拌机；额定拌和能力：5000kg/批次；搅拌循环周期：45秒; 1台. 4; 粉料供应系统; 矿粉储存; 矿粉储仓; 上仓65m³，下仓81m³; 1套. 除尘; 脉冲除尘器; 3kW，18m2; 1套. 5; 气体供应系 统（气体系 统动力）; /; 螺杆式空压机; 螺杆式空压机(带远程控制)75kw; 1台. /; 储气罐; 容量：1m3; 3个. 6; 沥青供给 系统; 沥青储存系统; 沥青高温保温罐; 50t/个; 6个. 油品储存; 柴油; 20t/个; 2个. 沥青加热; 导热油炉; YYW-1200Y.Q，额定热功率为1200KW; 1个. 风机; /; 1台. 泵; /; 1台. 7; 成品储存 系统; 成品暂存; 成品仓; 仓体保温，锥体电加热，表面彩钢板装饰（28m³+28m³） 下置式成品料仓储存仓容量：200吨; 1个. 8; 除尘系统; /; 重力除尘; /; 1套. 9; /; 布袋除尘; 芳纶针刺无纺布，耐高温; 1套. 10; /; 风机; 30000m³/h; 1套. 11; 废气处理系统; /; 电捕焦油器; /; 1套. - 4、主要原辅材料及能源 主要原辅材料及能源消耗见下表。 表 17 主原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 数量; 存储位置; 包装方式及规格; 最大存储量（t）; 贮存方式. 1; 沥青; 4000t; 沥青 储罐区; 50t×6; 300; 外购热沥青，储存于沥青储罐内，罐区设置防火堤。. 2; 石料; 0-5mm; 36000t; 石料堆存库房; 堆存; 1200; 石料仓库内堆存，设置3个石料仓库，建筑面积分别为700m2。. 5-15mm; 36000t; 1200. 10-20mm; 18000t; 1200. 3; 矿粉; 6000t; 筒仓存储; 65m3+81m3筒仓存储; 230; 密闭筒仓存储. 4; 轻质柴油; 485t; 轻质柴油储罐区; 2个20t储罐；1个10t储罐; 50; 柴油存储于 2个20t 储罐和1个10t储罐内，储罐区域地面进行防渗防腐处理， 并在周边设置围堰。. 5; 导热油; 10t; /; /; 10; 运至厂区后直接存入导热油炉内. 6; 电; 30万kW·h/a; /; /; 市政供电. 7; 水; 652m3/a; /; /; /; 外购. 注：项目外购的砂石料均为破碎合格后运回本厂区原料库，本项目厂区内不进行砂石料的破碎工序。本项目主要进行沥青混凝土的生产，购进成品热沥青。 - （1）砂石料 砂石料主要来源于周边砂场，主要成分为级配碎石、机沙等，质纯粒粗。石子来源于采石加工厂，是不同粒度规格产品，是沥青混凝土的主要石料，直接存放于项目石料仓库内。 （2）矿粉 为石灰石粉末，质白细，袋装；采购周边市场。 （3）沥青 普通沥青，密度一般在1.15-1.25 左右，作为原料运输采用密封罐车运输，处于半固态状态，同时在厂区内采用大型储罐储存。其主要成分是沥青质和树脂。沥青质不溶于低沸点的烷烃，颜色为棕至黑色；树脂溶于低沸点的烷烃，颜色为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和防腐蚀性良好。相对密度（水=1）：1.15~1.25；沸点＜470℃；最小引燃温度：485℃；闪点：204.4℃。可燃，具有刺激性。遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 （4）导热油 是用于间接传递热量的一类稳定性较好的专用油品，化学性质较稳定，热稳定性好，使用寿命较长，导热性能、流动性能及可泵性能良好。导热油的密度一般在0.82～0.95kg/m3，比热在 10000～11000kcal/kg 左右。 （5）润滑油 一般涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体，有减少摩擦、避免发热、防止机器磨损等作用，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。装于专门的润滑油桶内。 （6）柴油 柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约 10~22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。项目用到的柴油是 0#柴油， 根据《普通柴油》（GB252-2015）0#普通柴油2018年1月1日开始硫含量不大于10mg/kg（含硫率 0.001%）。 - 5、公共工程 （1）供水 本项目用水主要为员工生活用水和抑尘用水等，总用水量为251.25m3/a，本项目由市政自来水供给。 ①生活用水：本项目劳动定员15人，根据《辽宁省行业用水定额》（DA21/T1237-2020）中“U9920农村居民”——“农村居民生活（集中供水点取水或水龙头入户，无洗涤池和其他卫生设施）”用水定额为45L/（人·d），则本项目生活用水量为0.675m3/d，101.25m3/a。 ②洒水抑尘用水：项目石料堆堆存区、石料上料过程需洒水降尘，每天用水量约为1.0m3/d，用水量为150m3/a。 （2）排水 本项目运营期洒水抑尘全部蒸发，无废水外排。本项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水排放量按用水量的85%计算，则生活污水排放量为0.574m3/d，86.06m3/a，生活污水排入防渗化粪池（10m3）处理后，定期清掏。本项目水平衡见下图。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 本项目由市政供电电网提供，用电量为30万kW·h/a，可以满足本项目的需要。 （4）供热 本项目采用电取暖。生产供热由一台1200kW导热油炉提供。 - 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，日工作12小时，一班制，年工作约150天。 - 7、厂区平面布置 本项目占地面积23333m2。项目设置沥青混凝土拌合装置1套，位于厂区西北侧，向东依次为石料干燥、石料上料区、石料料斗，石料干燥区南侧为柴油、沥青储罐区，石料仓库布置在厂区东侧。厂区出口设置于东北角。项目办公区设置于厂区南侧。 项目平面布局紧凑，运输线路短，项目区域年主导风向为西南，项目办公生活区处于年主导风向侧风向。因此，从环保角度项目平面布置合理，项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目为新建项目，施工期主要进行厂房的土建工程以及厂房内的设备安装。施工期工艺流程及主要产污节点图见下图。 土石开挖 结构施工 内部装修 外部装修 竣工验收 Ga、N、Sa Gb、Gc、Wa、N 注：Ga：施工扬尘；Gb：运输扬尘；Gc：汽车尾气；Wa：施工废水；N：设备噪声；Sa：工程弃方 图2 施工期工艺流程及产排污节点图 本项目于2024年10月开始施工，2024年12月竣工，施工周期为3个月，建设施工期施工人员约10人，不设置施工营地。施工期主要产生污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 1、废气：施工期大气污染物主要为挖方产生的粉尘（Ga），建筑材料运输、装卸、堆放和车辆行驶过程中产生的扬尘（Gb）及施工车辆产生的汽车尾气（Gc）。 2、废水：施工期废水主要为施工废水（Wa）、施工人员生活污水（Wb）等。 3、噪声：施工期噪声主要为施工机械和运输车辆产生的噪声（N），对环境影响较大的机械主要有装载机、压路机、推土机、挖掘机和载重车等。 4、固体废物：施工期产生的固体废物主要为工程弃方（Sa）和施工人员生活垃圾（Sb）。 二、运营期 1、工艺流程及简述 本项目运营期生产过程均在生产区域内完成，具体生产工艺流程与产排污节点见下图。 3 工艺流程简述（文字）： 沥青混凝土由石油沥青和骨料（各类规格碎石）和矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为骨料预处理和沥青预处理，而后同矿粉一同进入拌缸拌合后即成为成品。 （1）骨料预处理 ①冷料供应 通过汽运将外购的破碎合格的碎石储存于石料仓库，用装载机转入冷骨料斗，给料机按设定的混凝土要求进行配比，通过密闭传送皮带将冷骨料运至干燥滚筒内。 产污节点：石料卸车、堆存、装载机上料、皮带输送过程中产生的粉尘。 ②骨料干燥 骨料通过皮带输送至干燥滚筒内，并加热至 170℃~180℃，干燥滚筒内为逆流干燥方式（干燥工艺为燃烧火焰直接接触干燥），干燥滚筒的燃烧器以柴油为燃料，将骨料干燥至含水率 0.5%以下，骨料干燥后通过提升机提升至拌合楼振动筛筛选。 产污节点：干燥过程中热骨料翻滚、摩擦以及燃烧器的燃烧，产生的含尘烟气（SO2、NOX、颗粒物）。 ③骨料筛选 干燥后的骨料经热骨料提升机输送至振动筛，筛选去除粒度过大的石料（粒径大于19mm），符合粒度要求的骨料经计量后进入热骨料仓，筛选工序产生的废石由厂家回收。 产污节点：骨料筛选过程产生的粉尘；设备运行噪声；筛选产生的的废石。 （2）沥青预处理 沥青原料进厂时为沥青液体，沥青进厂时由专用沥青运输车辆将沥青密闭输送至沥青储罐，石油沥青进厂温度为130℃，储罐中设有保温夹层，并配备全自动温度控制器。使用柴油导热油炉将其加热至 150℃~160℃，再经沥青输送泵输送至沥青计量器，按一定比例通过专门管道送至搅拌机内与碎石、矿粉混合并进行拌和。 产污节点：导热油炉燃烧时产生的废气（SO2、NOX、颗粒物）、沥青储罐呼吸口产生的废气（沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃）；设备运行噪声。 （3）计量、搅拌 沥青、骨料、矿粉通过计量系统自动计量，按照比例进入搅拌机，经搅拌双轴叶浆强制搅拌，分批次进行搅拌操作，每批混合拌料时间为 45～60s，混合拌料过程搅拌罐全程密闭，泵送沥青温度约为 160℃，沥青在高速拌料过程会产生沥青烟气，在卸料阀开启卸料装车过程中会散发出沥青烟、苯并[a]芘、和非甲烷总烃等废气。 产污节点：搅拌缸出口产生沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘、和非甲烷总烃）；设备运行噪声。 （4）出料 完成搅拌的成品沥青混凝土经搅拌缸内放料口卸料至运输车。当无法立即运输时，卸料至成品仓暂存（保温存放时间≤48 小时，成品仓上部采用 75mm 保温棉保温，下部采用导热油保温，放料门采用电热板保温），再经成品料仓卸料口直接卸到运输车内外运。 产污节点：成品仓进出料过程中产生的沥青烟气（沥青烟、苯并[a]芘、和非甲烷总烃）；设备运行噪声。 说明： （1）职工生活产生的生活垃圾（S7）； （2）生产设备产生的废润滑油（S5）和废油桶（S6）。 本项目主要污染因子见下表。 表 18 主要污染工序及污染因子一览表 项目; 编号; 名称; 生产工序; 主要污染因子; 防治措施. 废气; G1; 石料仓库废气; 石料堆存; 颗粒物; 石料仓库为封闭仓库，卸料点洒水抑尘。. G2; 冷料上料废气; 冷料上料; 颗粒物; 上料过程采取洒水降尘措施。. G3; 皮带输送废气; 皮带输送; 颗粒物; 燃烧器采用低氮燃烧技术，各股废气经“重力除尘器+布袋除尘器”处理后经引风机引至 15m 排气筒（DA001）排放。. G4; 干燥废气; 干燥筒、燃烧器; 颗粒物. G5; 筛选废气; 筛选、热料仓; 颗粒物. G6; 燃烧器废气; 干燥筒燃烧器; 二氧化硫、氮氧化物. G7; 柴油储罐呼吸废气; 柴油储罐大小呼吸; 非甲烷总烃; 无组织排放. G8; 粉料仓废气; 粉料筒仓; 颗粒物; 粉料储存废气：矿粉仓顶自带布袋收尘器，处理后废气无组织排放。. G9; 锅炉废气; 导热油炉; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 采用低氮燃烧技术，废气经引风机引至 8m 排气筒（DA003）排放。. G10; 沥青搅拌、卸料废气; 搅拌缸卸料、成品仓进料; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃; 沥青拌合废气密闭收集，卸料口、成品仓放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，将卸料过程及沥青储罐呼吸产生的沥青烟气收集起来，引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放，未收集部分呈无组织排放。. G11; 成品仓废气; 成品仓进出料口; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃. G12; 沥青储罐废气; 沥青储罐呼吸废气; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、BOD、SS、NH3-N; 经化粪池（10m3）处理后，定期清掏。. 噪声; N; 机泵、装载机、风机等机械设备; 等效连续 A 声级; 隔声、减振、消声等措施. 固废; S1; 除尘灰; 重力除尘、布袋除尘; 除尘灰; 收集后返回到工艺生产中用于生产沥青混凝土. S2; 废石料; 热骨料筛分; 废石料; 由厂家回收。. S3; 废布袋; 布袋除尘; 废布袋; 由厂家回收。. S4; 废导热油; 导热油炉; 废导热油; 暂存于20m2危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理. S5; 废润滑油; 设备检修、维护; 废润滑油. S6; 废油桶; 设备检修、维护; 废油桶. S7; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 暂存于垃圾桶内，委托环卫部门统一处理. 物料平衡： 本项目物料平衡见下表。 表 19 物料平衡表 输入; 输出. 物料名称; 输入量t; 物料名称; 输出量t. 沥青; 4000; 产品; 100000. 矿粉; 6000; 除尘灰; 33.29. 石料; 90009.78041; 颗粒物; 0.2624. 除尘灰; 33.29; 沥青烟; 0.258. 苯并芘; 0.0000054. NMHC; 0.26. /; /; 废石; 9. /; /. 合计; 100,043.07; 合计; 100,043.07. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁辽宁志和祥润建筑机械有限公司经清原镇人民政府租赁的建设用地，该公司租赁场地后，未建设任何生产设施，本公司租赁场地现状为空地，故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 （1）环境空气质量达标区判定 根据《抚顺市生态环境质量报告书》（2023 年），项目所在区域清原县环境空气质量状况见表 20。 表 20 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标. 98%日平均质量浓度; 29; 150; 19.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5%; 达标. 98%日平均质量浓度; 56; 80; 70%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.9%; 达标. 95%日平均质量浓度; 116; 150; 77.3%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6%; 达标. 95%日平均质量浓度; 57; 75; 76%; 达标. CO; 24小时平均第95百分数; 1.3mg/m3; 4.0; 32.5%; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 138; 160; 86.25%; 达标. 由上表数据可知，建设项目所在区域环境空气质量评价指标中 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（第95百分位数）和O3（第 90百分位数）的浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。综上，抚顺市清原县属于环境空气质量达标区。 - （2）特征污染物 本项目在生产运行过程中会产生颗粒物、非甲烷总烃和苯并〔a〕芘，辽宁创宁生态环境科技有限公司于2024年7月20日~26日对项目厂址处的环境空气中TSP和非甲烷总烃进行了监测；华安检测集团有限公司于2024年7月28日~8月2日对项目厂址处的环境空气中苯并芘进行了监测，检测报告详见附件6，监测布点图详见附图4。 ①监测点位：1#厂址处，具体监测点位信息见表 21。 表 21 监测点位基本信息表 监测点位名称; 监测点坐标（°）; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1#厂址处; 124.85553145; 42.07522757; TSP; N; /. 非甲烷总烃. 苯并〔a〕芘. ②监测因子：TSP、非甲烷总烃、苯并〔a〕芘。 ③监测频次：非甲烷总烃连续7天，每天4次；TSP和苯并〔a〕芘连续监测7天，每天监测24h。 ④监测结果：具体监测结果统计见表 22。 表 22 环境空气监测结果统计表 日期; 频次; TSP（μg/m3）; *苯并〔a〕芘（μg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 7月20日; 第一次; /; /; 0.39. 第二次; /; /; 0.44. 第三次; /; /; 0.43. 第四次; /; /; 0.41. 日均值; 102; ND; /. 7月21日; 第一次; /; /; 0.44. 第二次; /; /; 0.42. 第三次; /; /; 0.39. 第四次; /; /; 0.40. 日均值; 99; ND; /. 7月22日; 第一次; /; /; 0.43. 第二次; /; /; 0.42. 第三次; /; /; 0.42. 第四次; /; /; 0.44. 日均值; 103; /. 7月23日; 第一次; /; ND; 0.44. 第二次; /; /; 0.43. 第三次; /; /; 0.41. 第四次; /; /; 0.41. 日均值; 112; ND; /. 7月24日; 第一次; /; 0.40. 第二次; /; /; 0.43. 第三次; /; /; 0.40. 第四次; /; /; 0.42. 日均值; 107; ND; /. 7月25日; 第一次; /; 0.40. 第二次; /; /; 0.42. 第三次; /; /; 0.42. 第四次; /; /; 0.42. 日均值; 104; ND; /. 7月26日; 第一次; /; 0.39. 第二次; /; /; 0.42. 第三次; /; /; 0.42. 第四次; /; /; 0.39. 日均值; 110; ND; /. 标准限值; 300; 0.0025; 2.0. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /. 备注：“ND”标表示监测结果未超过检出限（0.05ng/m3）。 监测结果表明，项目所在区域TSP、苯并〔a〕芘能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值。 - 2、地表水环境 本项目所在位置主要地表水为浑河（清原段），根据《抚顺市生态环境质量报告书》（2023年），2023年地表水（清原段）水质检测结果见23。 23（mg/L） 断面名称; 统计指标; COD; 高锰酸盐指数; BOD5; 石油类; 氨氮; 总磷. 清原段; 年均浓度; 12.0; 2.4; 1.7; 0.01; 0.08; 0.05. 标准浓度; 20; 6; 4; 0.05; 1.0; 0.2. 占标率（%）; 60; 40; 42.5; 20; 8; 25. 由上表中数据可以看出，清原上监测断面各项水质指标平均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，项目所在地地表水环境质量良好。 - 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故无需监测保护目标声环境质量现状。 - 4、生态环境 本项目位于抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组，用地性质为建设用地。项目区域内无国家、省、市级自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，项目选址不在生态保护红线范围内。用地范围内无生态环境保护目标，故无需开展生态现状调查。 - 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤环境污染途径，故无需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标，主要保护目标为居民区，本项目周边环境保护目标见表 24，本项目500m环境保护目标分布图见附图4，本项目5km范围内大气环保目标见附图5。 表 24 项目大气环境保护目标 序号; 敏感点名称; 坐标/°; 保护对象; 户数; 人数; 保护内容; 环境功能区; 与项目相对位置; 距离. 经度; 纬度. 1; 中寨子村; 124.85270977; 42.07365075; 居民; 70; 196; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准; 二类区; SW; 100. 2; 团山子村; 124.84873423; 42.06798345; 居民; 120; 336; S; 710. 3; 马前寨村; 124.86363173; 42.07150047; 居民; 150; 420; SE; 660. 4; 栓马村; 124.82661724; 42.07596022; 居民; 50; 140; W; 2210. 5; 斗虎屯村; 124.83462095; 42.07857221; 居民; 100; 280; NW; 1420. 6; 站前村; 124.84258175; 42.08159817; 居民; 50; 140; NW; 1076. - 2、地表水环境 本项目北侧400m和东侧470m为浑河，具体见下表。 表 25 项目地表水环境保护目标 序号; 敏感点名称; 规模; 保护内容; 与本工程相对位置; 距离. 1; 浑河; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; N; 400. E; 470. - 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 - 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 本项目位于抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组，用地性质为建设用地。。用地范围内不含国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废气 （1）施工期 施工期废气执行辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区排放限值，标准值见表 26。 表 26 施工及堆料场地扬尘排放标准限值 区域; 项目; 浓度限值（连续5min平均浓度）. 郊区及农村地区; TSP; 1.0mg/m3. （2）运营期 本项目导热油炉以轻质柴油为燃料，轻质柴油燃烧产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区锅炉的大气污染物特别排放限值标准； 项目生产沥青混凝土污染因子为颗粒物、NOX、SO2、非甲烷总烃、沥青烟、苯并〔a〕芘。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表 27 有组织废气污染物排放标准 排放源; 控制项目; 排气筒高度/m; 限值; 依据. 排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. DA001; 二氧化硫; 15; 2.6; 550; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2. 氮氧化物; 0.77; 240. 颗粒物; 3.5; 120. DA002; 沥青烟; 0.18; 75; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2. 苯并〔a〕芘; 0.05×10-3; 0.3×10-3. 非甲烷总烃; 10; 120. DA003; 颗粒物; 燃油锅炉烟囱不低于8m; /; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3. SO2; /; 100. NOX; /; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; /; ≤1. 本项目厂界无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2限值，具体见表 28。 表 28 厂界无组织废气污染物排放标准 控制项目; 无组织排放监控浓度限制; 依据. 监控点; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放. 苯并〔a〕芘; 周界外浓度最高点; 0.008μg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准，具体见下表。 29项目无组织废气排放执行标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 2、废水 - 本项目生产不用水，无生产废水外排。本项目废水主要为生活污水。员工生活污水排入化粪池，定期清掏。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 根据《关于印发清原满族自治县声环境功能区划方案的通知》（清政办发[2022]15号），企业周边属于“居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域”。本项目北侧紧邻202国道，项目营运期厂界环境噪声的排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值，北厂界执行4类标准，东、西、南厂界执行2类标准，具体见表 30。 表 30 本项目噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时段; 厂界; 排放限值（dB（A））; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 东、西、南; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 北; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 4、固体废物 生活垃圾参照中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理办法》执行； 一般工业固体物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求执行； 危险废物按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据辽宁省生态环境厅发布的《关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理办法通知》（辽环综〔2020〕380号），为进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理工作，严控新增主要污染物排放量，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善全省环境质量，落实总量指标相关要求。 1、化学需氧量、氨氮 本项目无生产废水外排，本项目生活污水排入化粪池处理后，定期清掏，不外排，不涉及总量指标。 - 2、氮氧化物 根据核算，本项目废气总量物质排放量为：导热锅炉和烘干桶燃烧器产生的氮氧化物：0.892t/a。 3、VOCs 根据核算，项目产生的VOCs（非甲烷总烃）：0.229t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期涉及土建工程，施工周期短，对环境产生的影响较小且是暂时性影响，施工期结束影响即结束。 一、施工期环境空气污染防治措施 1、扬尘 本项目施工平整土地时间较短，但主体工程建设期时间大约3个月左右，对周围环境会有一定影响。因此建设单位必须严格执行环评要求，应加强施工期对施工场地管理，最大限度减轻施工场地扬尘污染。具体如下： （1）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。设置围挡不低于1.8m。 （2）施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； （3）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； （4）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； （5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； （6）需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； （7）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； （8）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施； 采取上述措施后，本项目施工期废气、扬尘影响可得到有效缓解，在可接受范围内。 2、汽车尾气 对于施工现场运输车辆，要求参与施工的各种车辆和作业机械，应该具有尾气年检合格证；运输车辆使用清洁燃料，以尽量减少汽车尾气的外排；在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放；做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 二、施工期废水污染防治措施 施工废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，生活污水污染物主要为COD、氨氮、SS等；施工废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。项目施工期生活污水排入化粪池，定期清掏；施工废水排入临时沉淀池处理后回用。 三、施工期噪声污染防治措施 1、应合理安排施工时间，严禁夜间（22:00~6:00期间）施工，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 2、有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备； 3、对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 采取以上措施，确保施工场界处贡献值能够符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 四、施工期固体废物防治措施 建设施工期间需要挖土，运输土石方、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至市政指定地点堆存，不能随意丢弃倾倒；土石方全部回填，做到挖填平衡，以减少对周围环境的影响。 施工人员生活垃圾设置临时垃圾箱进行收集，由工人定期送往环卫指定地点存放。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目产生有组织废气主要为导热油炉轻质柴油燃烧废气、烘干塔燃烧废气和沥青混凝土搅拌站废气；无组织废气包括原料存储废气和厂内运输车辆产生的扬尘等，具体废气源强分析见下描述。 1、废气产生情况及排放情况 项目废气来源于冷骨料卸料堆存过程、冷骨料料斗上料过程、皮带输送过程、拌合楼干燥筛分过程、筒仓呼吸废气、柴油储罐呼吸废气、导热油炉废气、沥储罐废气、成品放料等。 （1）石料仓库及冷料上料过程废气产生情况、治理措施及排放情况 石料仓库及冷料上料过程废气包括石料卸料堆存过程、冷料料斗上料过程、皮带输送过程。 - 石料仓库 项目原料为碎石，含水率较低约为3%，在堆存装卸过程中会产生扬尘。堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，物料堆存过程中的扬尘计算采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（环境保护部公告2014年第92号）中堆场扬尘源排放量的计算公式估算。 式中： WY—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。 Eh—堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，计算公式见公式2。 m—每年料堆物料装卸总次数。 GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，t。 Ew—料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，计算公式见公式3。 AY—料堆表面积，m2。 本项目石料仓库为封闭仓库，风蚀扬尘EW≈0，可忽略不计，堆场产生的扬尘主要为石料装卸运输扬尘，具体计算公式如下： 式中： Eh—堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； Ki1—物料的粒度乘数，无量纲，TSP 取 0.74； u—地面平均风速，m/s，取2.6m/s； M—物料含水率，%，取3%； η1—污染控制技术对扬尘的去除效率，%， 石料装卸过程采取洒水降尘措施，参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，封闭式仓库控制效率为60%，洒水降尘效率为74%，总计去除效率为90%。装卸、运输物料过程扬尘排放系数的计算参数选取及计算结果见表 31。 表 31 装卸、运输过程扬尘排放系数计算参数及结果一览表 所属堆场; Kil; u（m/s）; M（%）; η1（%）; Eh（kg/t）. 冷骨料堆场; 0.74; 2.6; 3; 90; 0.00009. 项目堆场的风蚀扬尘可以忽略，项目石料仓库扬尘来源于堆场装卸运输过程颗粒物产生的扬尘，项目堆场石料装卸扬尘计算过程及参数选取见表 32。 表 32 石料仓库装卸扬尘计算结果 所属堆场; Eh （kg/t）; Gyi（t）; M（次）; WY（t/a）; 排放速率（kg/h）. 冷骨料仓库; 0.00009; 30; 3000; 0.0081; 0.0045. ②冷料上料过程废气 冷料入料斗过程中会产生粉尘，冷料上料采用装载机进行上料，扬尘来源于装载机卸料扬尘，扬尘产生原理与卸车扬尘类似，采用的计算公式同公式（2），冷料斗为三面封闭，上方设置喷淋系统，上料过程采取水喷淋降尘措施，参照《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，封闭围挡控制效率为60%，洒水降尘效率为74%，总计去除效率为90%。计算参数选取及计算结果见表 33。 表 33 项目冷料上料计算参数及计算结果表 污染源; Kil; U （m/s）; M （%）; η1（%）; Eh（kg/t）; Gyi（t）; m （次）; WY（t/a）; 排放速 率（kg/h）. 冷骨上料; 0.74; 2.6; 3; 90; 0.00022; 10; 9000; 0.0081; 0.0045. ③皮带输送过程废气产生情况 本项目沥青混凝土生产过程中骨料经密闭皮带输送装置送入到干燥滚筒中进行烘干，物料在皮带上转移、输送的过程随着皮带的振动，物料会产生扬尘，产生粉尘的原理与卸粗、细粒料到贮箱相同，参考《逸散性工业粉尘控制技术》沥青混凝土厂表21-1（P327）颗粒物排放因子为0.05kg/t。经计算颗粒物产生量为4.5t/a，引至“重力除尘器+布袋除尘器”除尘系统处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物去除效率取99.3%，则颗粒物排放量为0.0315t/a，排放速率为0.0175kg/h。 （2）燃烧干燥及筛选过程废气产生及排放情况 燃烧干燥及筛选过程废气包括骨料在干燥滚筒内转动受热过程产生的扬尘、干燥工序柴油燃烧器产生的燃油废气、以及热骨料筛选过程中产生的废气。 ①骨料烘干废气 骨料在烘干滚筒内加热时有粉尘产生，滚筒全部密闭。此过程中物料与物料之间的碰撞产生粉尘，，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，烘干废气中粉尘排放系数按0.25kg/t计，骨料量为90000t/a，据此计算，项目烘干过程产生粉尘22.5t/a，产生速率为12.5kg/h。 ②筛分过程废气 骨料筛分过程在密闭筛分设备内进行，产生废气参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子（P275）中“二级破碎和筛选”碎石排放因子为0.075kg/t。需筛分骨料量为87300t/a，本项目筛分骨料产生粉尘量为6.55t/a，产生速率为3.64kg/h。 ②干燥滚筒燃烧器废气 项目干燥过程采用柴油燃烧器在内部进行加热，烘干方式为直接加热，产生的燃烧烟气与粉尘废气一并处理后排放。本项目燃烧器柴油消耗量为300t。本次评价采用产排污系数法核算废气产生情况，产排污系数选用参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.2 燃油工业锅炉中的产排污系数进行计算。产排污系数见表 34。 表 34 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 蒸气/热 水/其它; 普通柴油（轻油）; 室燃 炉; 所有 规模; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S①（0.019）. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.26. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.84（低氮燃烧）. 注：a.产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。 b.本项目采用轻质柴油，根据《普通柴油》（GB252-2015）中规定2018年1月1日开始柴油中硫含量不大于10mg/kg（含硫率0.001%），则本项目S=0.001。. 表 35 燃烧器废气污染物产生情况一览表 污染物; SO2; NOX; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 0.0057; 0.552; 0.078. 污染物产生速率（kg/h）; 0.003; 0.31; 0.04. 冷骨料传输、干燥、筛分过程均密闭进行，由于骨料干燥过程采用直接加热的方式，因此，冷骨料传输、烘干过程产生的燃油废气同干燥筒产生的粉尘以及拌合楼筛分过程产生的粉尘一同经拌合楼自带“重力除尘器+布袋除尘器”处理后经15m排气筒（DA001）排放，颗粒物综合去除效率取99.3%。 骨料传输、干燥及筛分工序废气排放情况见表 36。 表 36 骨料传输、干燥及筛分工序废气排放情况 污染物; 污染物产生情况; 治理措施及效率; 污染物排放情况. 速率; 产生量; 治理措施; 去除效率; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放浓度. SO2; 0.003; 0.006; /; 0; 0.003; 0.006; 0.11. NOX; 0.307; 0.552; 低氮燃烧; 30%; 0.307; 0.552; 10.22. 颗粒物; 18.681; 33.626; 重力除尘器+布袋除尘器; 99.30%; 0.131; 0.235; 7.85. （3）沥青拌合过程、沥青储罐呼吸、成品仓放料产生的烟气 沥青拌合过程中会有沥青烟气产生，由于混合拌料过程搅拌罐全程密闭，在卸料阀开启卸料过程中会产生沥青烟、苯并[a]芘、和非甲烷总烃等废气；产品经搅拌罐卸料至成品仓，经成品仓下料口出料至罐车外运；在成品仓出料口会产生沥青烟、苯并[a]芘、和非甲烷总烃等废气。沥青储罐呼吸会产生沥青烟、苯并[a]芘、和非甲烷总烃等废气。 沥青拌合过程沥青烟取值依据：参考实验结果（李虎，王志超，张海洪，曹逸飞等。拌和过程中沥青烟释放量的考察研究[J]。广东化工，2013，40（15）：243~244），在接近现场拌合条件，模拟条件下12小时拌合过程中沥青烟释放量为1425.5mg/kg，拌合过程中每小时沥青烟释放量为118.79mg/kg，类比实验结果，本项目沥青拌合过程沥青烟产生量为0.475t/a。 成品仓下料口和沥青存储废气取值依据：参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热（150℃~170℃）过程中可产生沥青烟562.5g。成品仓下料口废气和沥青储罐呼吸废气产生量各占50%。 根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005），沥青烟气和沥青组分近似，有机废气（以非甲烷总烃计）按沥青烟的70%计。 苯并[α]芘：根据《工业生产中有害物物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中苯并芘[a]含量约0.01-0.02‰，本次评价取最大值0.02‰。 项目混合拌料过程搅拌缸全程密闭，在搅拌缸卸料口、成品仓放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，收集的沥青烟气引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。根据《静电铺集法在沥青烟气治理中的应用》（李振新 新疆化工设计研究院 新疆乌鲁木齐830006），静电铺集法对沥青烟气的净化率可达95%以上。沥青烟气收集效率不低于95%，沥青烟气去除效率保守取95%。拌合沥青量为4000t/a。 表 37 沥青拌合废气污染物产生情况一览表 工序; 污染物; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 收集效率; 处理措施; 处理效率%; 有组织; 无组织. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 沥青拌合卸料; 沥青烟; 0.451; 0.25; 95%; 电捕焦油器; 95%; 0.023; 0.013; 1.79; 0.024; 0.028. 苯并〔a〕芘; 0.000009; 0.000005; 0.0000005; 0.0000003; 0.000036; 0.0000005; 0.0000003. NMHC; 0.32; 0.18; 0.016; 0.009; 1.25; 0.017; 0.009. 沥青储罐; 沥青烟; 1.125; 0.625; 100%; 95%; 0.056; 0.031; 3.91; /; /. 苯并〔a〕芘; 0.0000225; 0.0000125; 0.000001125; 0.000001; 0.000078; /; /. NMHC; 0.788; 0.438; 0.039375; 0.021875; 2.73; /; /. 成品仓卸料口; 沥青烟; 1.069; 1.188; 95%; 95%; 0.053; 0.059; 7.42; 0.056; 0.063. 苯并〔a〕芘; 0.000021; 0.000024; 0.000001; 0.000001; 0.000148; 0.0000011; 0.0000013. NMHC; 0.748; 0.831; 0.037; 0.042; 5.20; 0.039; 0.044. 汇总; 沥青烟; 2.645; 2.06; /; 电捕焦油器; 95%; 0.132; 0.103; 12.90; 0.080; 0.090. 苯并〔a〕芘; 0.000053; 0.000041; 0.000003; 0.000002; 0.000258; 0.0000016; 0.0000015. NMHC; 1.852; 1.44; 0.093; 0.072; 9.03; 0.056; 0.053. （4）锅炉废气产生情况、治理措施及排放情况 本项目导热油炉使用柴油作为原料，柴油年使用量为185t。本次评价按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行废气污染源源强核算，该技术指南给出的废气污染源源强核算方法有物料衡算法、类比法、实测法、产污系数法。本项目采用产污系数法进行核算导热油炉污染物产生情况。产排污系数选用参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.2燃油工业锅炉中的产排污系数进行计算，废气量采用《排放源 统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉中的产排污系数进行计算，按17804标立方米/吨-原料。产排污系数同表 34，废气产生及排放情况计算结果见表 38。 表 38 导热油炉废气污染物产生情况一览表 污染物; 废气量（Nm3/h）; 污染物产生情况; 治理措施及效率; 污染物排放情况. 速率; 产生量; 治理措施; 去除效率（%）; 排放速率; 排放量; 排放 浓度. SO2; 1829.86; 0.002; 0.004; /; 0; 0.002; 0.004; 1.07. NOX; 0.19; 0.34; 低氮燃烧; 30; 0.19; 0.34; 103.35. 颗粒物; 0.03; 0.05; /; 0; 0.03; 0.05; 14.60. 项目导热油锅炉废气经引风机引至8m 排气筒（DA003）排放。 （6）粉料仓呼吸废气产生及排放情况 本项目矿粉为筒仓储存，是一种封闭式的储存散装物料的罐体，在进料时，筒罐顶部泄压孔要进行泄压，该过程会产生粉尘。参考《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局）“十、混凝土配料”章节推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子，粉料粉尘的产生量按0.12kg/t计算。项目年使用矿粉量为6000t/a， 经计算年产生量为0.72t/a，产生速率为0.4kg/h，项目筒仓仓顶自带布袋除尘器，料仓粉尘通过仓筒顶部的仓顶布袋除尘器处理后无组织排放，除尘效率可达到99%，粉尘排放量为0.0072t/a，排放速率为0.004kg/h。 （7）柴油储罐呼吸废气产生情况、治理措施及排放情况 储罐区无组织废气排放主要包括装料、卸料无组织排放及静止储存时无组织排放。储罐在物料装卸机储存过程会产生大、小呼吸。“大呼吸”过程指液体在容器与容器之间转移而发生的气体的吸入或放出现象，排出的气体多为饱和蒸汽，一般出现在原料吸发作业造成。“小呼吸”过程指由于外界温度变化而导致的吸入或排除现象，排出的气体为相对饱和蒸汽。 项目柴油罐区无组织废气主要是在原料装卸及储存过程中存在的“大呼吸”、“小呼吸”损耗。 柴油储罐装卸料过程中采用双管式物料输送，两条管道与储罐相连，一条是槽车到储罐的物料输送管道，另一条是储罐顶部到槽车的气压平衡管。在物料输送时，物料从槽车输送到储罐，同时储罐物料蒸汽通过另一根管道向槽车转移，因此避免了物料输送过程大呼吸的产生，该措施是减少储罐大呼吸的最有效措 施，柴油储罐“大呼吸”废气产生量很少，基本可忽略不计。 固定顶罐的“小呼吸”排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中： LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量（g/mol），取 130g/mol； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），取 15000Pa； D——罐的直径（m），取 2m； H——平均蒸气空间高度（m），取 2m； △T——日温差的多年平均值（℃），取8℃； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1~1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m 之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。 本项目设置2个20t柴油储罐位于1个罐区，导热油炉配套设置1个10t柴油储罐，项目计算参数选取见表 39。 表 39 储罐大小呼吸计算参数一览表（温度25℃） 储罐名称; M; P; D; H; △T; FP; C. 20t柴油储罐; 130; 15000; 2; 2; 8; 1; 0.4. 20t柴油储罐; 130; 15000; 2; 2; 8; 1; 0.4. 10t柴油储罐; 130; 15000; 1; 1; 8; 1; 0.2. 表 40 储罐大小呼吸废气产生情况一览表 污染因子; 排放量. t/a; kg/h. 非甲烷总烃; 0.08; 0.044. 本项目有组织废气产排情况见表 41。 表 41 本项目有组织废气排放情况一览表 - 工序; - 污染物; - 产生量t/a; - 速率kg/h; - 收集效率; - 处理措施; - 处理效率%; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h; - 排放浓度mg/m3. - 锅炉; 颗粒物; 0.004; 0.002; - /; - 低氮燃烧; - /; 0.004; 0.002; 1.07. SO2; 0.05; 0.03; - /; - /; 0.05; 0.03; 14.60. NOX; 0.34; 0.19; - /; - 30; 0.34; 0.19; 103.35. - 骨料传输、干燥及筛分工序; SO2; 0.006; 0.003; - /; - 燃烧器采用低氮燃烧技术，“重力除尘+布袋除尘”，风机风量：30000m3/h; - /; 0.006; 0.003; 0.11. NOX; 0.552; 0.307; - /; - 30; 0.552; 0.307; 10.22. 颗粒物; 33.626; 18.681; - /; 99.30%; 0.235; 0.131; 7.85. - 沥青拌合卸料; 沥青烟; 0.451; 0.25; - 95%; - 电捕焦油器8000m3/h; - 90%; 0.023; 0.013; 1.79. 苯并〔a〕芘; 0.000009; 0.000005; 0.0000005; 0.0000003; 0.000036. NMHC; 0.32; 0.18; 0.016; 0.009; 1.25. - 沥青储罐; - 沥青烟; 1.125; 0.625; - 100%; - 95%; 0.056; 0.031; 3.91. - 苯并〔a〕芘; 0.0000225; 0.0000125; 0.000001125; 0.000001; 0.000078. - NMHC; 0.788; 0.438; 0.039375; 0.021875; 2.73. - 成品仓卸料; - 沥青烟; 1.069; 1.188; - 95%; 0.053; 0.059; 7.42. - 苯并〔a〕芘; 0.000021; 0.000024; 0.000001; 0.000001; 0.000148. - NMHC; 0.748; 0.831; 0.037; 0.042; 5.20. 本项目有组织废气排放情况及达标判定见表 42。 表 42 有组织废气达标分析 编号; 污染物; 排放情况; 标准限值; 达标情况; 标准来源. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. DA001; 颗粒物; 0.131; 7.85; /; 120; 达标; GB16297-1996. SO2; 0.003; 0.11; /; 550; 达标. NOX; 0.307; 10.22; /; 240; 达标. DA002; 沥青烟; 0.103; 12.90; 0.18; 75; 达标; GB16297-1996. 苯并〔a〕芘; 0.000002; 0.000258; 0.05×10-3; 0.3×10-3; 达标. NMHC; 0.072; 9.03; 10; 120; 达标. DA003; 颗粒物; 0.002; 1.07; /; 30; 达标; GB13271-2014. SO2; 0.03; 14.60; /; 100; 达标. NOX; 0.19; 103.35; /; 200; 达标. 根据和排放速率 表 43 无组织废气产排情况一览表 - 工序; - 污染物; - 产生量t/a; - 处理措施; - 处理效率%; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h. - 石料装卸、运输; - 颗粒物; - 0.081; - 封闭仓库+水喷淋降尘; - 90; - 0.0081; - 0.0045. - 冷料上料; - 颗粒物; - 0.081; - 冷料斗三面封闭+水喷淋降尘; - 90; - 0.0081; - 0.0045. - 筒仓; - 颗粒物; - 0.72; - 布袋除尘器; - 99; - 0.0072; - 0.004. - 柴油储罐; - 非甲烷总烃; - 0.08; - /; - 0; - 0.08; - 0.044. - 搅拌缸卸料、成品仓卸料; - 沥青烟; 0.080; - /; - 0; 0.080; 0.090. - 苯并〔a〕芘; 0.0000016; - 0; 0.0000016; 0.0000015. - NMHC; 0.056; - 0; 0.056; 0.053. 本项目废气排放口基本情况见下表 44。 表 44 有组织废气排放口基本情况一览表 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物名称; 污染物排放速率kg/h; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 42.07490902; 124.85549927; 15; 0.8; 16.6; 25; 1800; 颗粒物; 0.131; 一般排放口. SO2; 0.003. NOX; 0.307. DA002; 42.07486522; 124.85555023; 15; 0.5; 9.9; 25; 1800; 沥青烟; 0.103. 苯并〔a〕芘; 0.000002. NMHC; 0.072. DA003; 42.07474975; 124.85553145; 8; 0.3; 7.2; 80; 1800; 颗粒物; 0.002. SO2; 0.03. NOX; 0.19. 表 45 无组织预测源强参数 污染源位置; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）; 面积（m2）. 原料堆场及上料区; 颗粒物; 0.0162; 0.009; 60; 50; 10; 2500. 生产区; 颗粒物; - 0.0072; - 0.004; 30; 20; 10; 600. - 苯并〔a〕芘; 0.0000016; 0.0000015. - NMHC; 0.056; 0.053. 储罐区; NMHC; - 0.08; - 0.044; 25; 10; 5; 250. - 2、卫生防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，通过AERSCREEN模型预测厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此，本项目不设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中计算公式： QCcm=1A（BLC+0.25r2）0.50LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表 47。 表 46 卫生防护距离计算表 污染源位置; 污染物; 无组织排放源强kg/h; 面源参数; 卫生防护距离计算值/m; 卫生防护距离取值/m. 长/m; 宽/m; 高/m. 原料堆场及上料区; 颗粒物; 0.009; 60; 50; 10; 7.1; 50. 储罐区; NMHC; 0.044; 25; 10; 5; 4.331; 50. 生产区; 颗粒物; - 0.004; 30; 20; 10; 0.387; 50. - 苯并〔a〕芘; 0.0000015; 26.154; 50. - NMHC; 0.053; 2.592; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中的相关规定，“卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。即以本项目卫生防护距离为生产区边界外延100m、以储罐区为边界外延50m、以石料仓库上料区外延50m包络线范围，卫生防护距离图见附图7。根据现场调查，企业卫生防护距离范围内没有学校、医院、居民区等敏感点存在。项目建设后在此范围内不得新建学校、医院、居民区等。 - 3、废气治理措施可行性分析 （1）与行业排污许可证申请与核发技术规范中可行性技术对比分析 本项目废气治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等中给出的污染治理设施对比情况见表 47。 表 47 废气治理措施可行性判定 主要 生产 单元; 主要 生产 设施; 废气 产生 环节; 污染物; 排污许可相关规定; 本项目情况; 是否 为可行技 术; 备注. 排放方式; 污染治理设施名称及工艺; 排放方式; 本项目污 染治理设 施名称及 工艺. 骨料 预处 理系 统; 骨料 堆场; 骨料堆场; 颗粒物; 无组织; /; 无组织; 封闭仓库、水喷淋设施; 是; HJ1119-2020 中规定. 冷料 输送; 冷料 上料; 颗粒物; 无组织; /; 无组织; 重力除尘 +袋式除 尘; 是. 燃烧器、干燥 筒; 燃烧、 烘干; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 有组织; 袋式除尘、静电除尘; 有组织; 是; HJ1121-2020 中规定. 振动 筛、 热骨 料仓; 筛选; 颗粒物; 有组 织; 袋式除尘、其他; 是; HJ1119-2020 中规定. 粉料 供应 系统; 粉料 仓; 粉料 储存; 颗粒物; 有组 织/无 组织; 袋式除尘、其他; 无组织; 筒仓自带 布袋除尘; 是. 沥青 预处 理; 沥青 罐; 呼吸废气; 沥青烟、苯并[a]芘、NMHC; 有组 织/无 组织; 活性炭吸附、电捕焦油、其他; 有组织; 电捕焦 油; 否. 拌合 系统; 搅拌 器; 成品 出料; 沥青烟、苯 并[a]芘、 NMHC; 有组 织; 活性炭吸附、电捕焦油、其他; 电捕焦 油; 是. 热力供应系统; 柴油导热油炉; 柴油 燃烧; 二氧化硫; 有组 织; 石灰石/石灰-石膏法、其他; 有组织; 直排（采 用低硫燃 料，直排 即可满足 排放标准 要求）、采取低氮燃烧技术; 是; HJ953-2018 中规定. 氮氧化物; 低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他; 有组织; 是. 颗粒物; 袋式除尘器、其他; 有组织; 是. 柴油 储存; 柴油储罐; 呼吸 废气; NMHC; /; /; 无组织; 双管式物 料传送法; /; /. 本项目石料堆存、冷料上料、干燥、筛分、沥青储存、成品放料等各环节采取的废气治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018） 等中给出的可行污染治理措施。 （2）柴油储罐无组织排放可行性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求如下： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准 的应满足 GB16297 的要求），或者处理效率不低于90%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。 c）收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施， 处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率 ≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。 本项目柴油储罐废气产生速率＜2kg/h，据上规定可不采取VOCs 处理措施， 项目物料输送过程中采用双管式物料输送法，可避免大呼吸废气的产生，项目柴油储罐无组织排放可行。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），结合本项目的自身特点，废气监测要求见下表。 表 48 废气监测要求一览表 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. DA001排气筒; SO2; 1 次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. NOX. 颗粒物. DA002排气筒; 沥青烟; 1 次/年. 苯并〔a〕芘. 非甲烷总烃. DA003排气筒; 颗粒物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3. 二氧化硫. 林格曼黑度. 氮氧化物. 厂界当季主导风向下风向3个点位，当季主导风向上风向1个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃. 苯并〔a〕芘. 生产区外; NMHC; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 5、非正常工况 本项目涉及的非正常排放工况主要为环保设施发生故障，从而造成污染物的非正常工况排放。具体导致非正常工况情况如下： “重力除尘+布袋除尘器”发生故障，颗粒物去除效率按50%计算，其他按0%计算；沥青存储及成品卸料废气处理措施电捕焦油器发生故障，去除效率按0%计算。年发生频次为2 次，单次持续时间为2h，非正常工况各污染因子排放源强见表 49。 表 49 非正常工况下污染物排放源强一览表 序号; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; DA001排气筒; 颗粒物; 47.14; 2831.42; 2; 2; 强化 废气 处理 设备 的运 行管 理. 2; DA002排气筒; 沥青烟; 2.06; 257.91; 2; 2. 3; 苯并〔a〕芘; 0.000041; 0.005158. 4; NMHC; 1.44; 180.54. 5; DA001锅炉排气筒; 氮氧化物; 0.04; 20.9; 2; 2. 治理措施：当环保设施出现故障时，停用该设施配套的生产设备，同时对故障系统进行检修，恢复正常后方可继续运行。 二、废水 本项目运营期洒水抑尘全部蒸发，无废水外排。本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水排放量为0.574m3/d，86.06m3/a，废水中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，生活污水排入防渗化粪池（10m3），定期清掏。 三、噪声 本项目噪声主要为设备运行过程中产生的噪声（N），噪声在80~90dB(A)之间，根据厂区平面布置情况，可把设备噪声源简化为点声源，本项目将产噪声设备的噪声级分别进行叠加，下表列出的声级功率为叠加后的声源，根据《环境影响评价技术方法》（中国环境科学出版社出版）第十三章第三节《环境噪声污染防治》，“对于机械噪声可以通过从维护结构，如墙体、门窗设计上使用隔声效果好的建筑材料来减低生产区域内的噪声对外部的影响，隔声效果可以达到 15~40dB(A)”，本项目建筑物为钢结构，噪声衰减取15dB(A)。室外风机设置隔声罩，经咨询设备厂家，隔声罩隔声衰减取20dB(A)。噪声源情况见下表。 |

|  | 表 50 本项目主要噪声源 序号; 声源名称; 设备声级功率/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段/h; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 集料皮带机; 85; 低噪声设备、基础减振、建筑隔声、风机安装隔声罩; 29.4; 27.3; 10; 29.4; 80; 12h; 21; 59; 35. 2; 上料皮带机; 85; 31.3; 51.9; 10; 31.3; 80; 12h; 21; 59; 35. 3; 干燥滚筒; 85; 37.3; 55.1; 10; 37.3; 80; 12h; /; 80; 35. 4; 燃烧器; 85; 35; 43; 10; 35; 80; 12h; /; 80; 35. 5; 除尘器风机; 85; 34; 26.1; 10; 34; 80; 12h; 26; 54; 35. 6; 骨料提升机; 85; 20.3; 53.1; 10; 20.3; 80; 12h; 21; 59; 35. 7; 搅拌主机; 85; 35; 25; 18.5; 35; 80; 12h; 21; 59; 35. 8; 筛分机; 85; 32.9; 14; 1; 32.9; 80; 12h; 21; 59; 35. 9; 压缩机; 90; 42.6; 23.2; 1; 42.6; 85; 12h; 21; 64; 35. |
| --- | --- |

|  | 本项目厂界外50m范围内，不存在声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）预测噪声源强到项目厂界噪声强度。 ①噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg — 噪声贡献值，dB； T— 预测计算的时间段，S； ti — i声源在t时间段内的运行时间，S； LAi— i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②噪声预测值计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq — 预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ③无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）=Lp（r0）−20lg（rr0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ④室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2=Lp1−TL+6 式中：Lp1 — 靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2 — 靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL — 隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ⑤所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式： Lpli（T）=10lgj=1N100.1Lplij 式中：Lpli（T） —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij— 室内j声源i倍频带的声压级，dB； N— 室内声源总数。 经计算，噪声预测结果见表 51。 表 51 厂界噪声排放情况 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 厂界东; 昼间; 50; 60; 达标. 厂界南; 昼间; 48; 60; 达标. 厂界西; 昼间; 54; 60; 达标. 厂界北; 昼间; 55; 70; 达标. 本项目夜间不生产，首选低噪声设备，设备基础设置减振，风机设置隔声噪等降噪措施，东、西、南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，北厂界满足4类标准限值。因此，本项目对周围声环境影响较小。 本项目物料及产品运输车辆从厂区西北角入厂，入厂位置距离中寨子村最近居民120m，运输车辆采取减速慢行，禁止鸣笛等措施，对周围声环境保护目标影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），结合本项目的自身特点，确定环境监测的内容，主要噪声监测的监测项目、频率、点位见表 52。 表 52 本项目噪声监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外四周1m处各设一个点位; 等效连续A声级; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），北厂界：4类标准；其他厂界：2类标准. 四、固体废物 本项目运营期固体废物主要为员工的生活垃圾，生产中的除尘灰、废布袋、废导热油、设备维修过程中产生的废润滑油、废油桶。 - 1、生活垃圾 本项目员工15人，年工作150天，以人均日产垃圾1.0kg/d计，则产生量为15kg/d，2.25t/a。对照《固体废物分类与代码目录》，除尘灰属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S64。生活垃圾暂存于厂区内垃圾桶，定期清运至环卫部门指定的地点。 - 2、除尘灰 根据项目废气治理措施效率计算得，本项目重力除尘和布袋除尘器收集的除尘灰产生量为33.29t/a，除尘灰属于一般工艺固体废物，收集后作为粉料回用，对照《固体废物分类与代码目录》，除尘灰属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 - 3、废石料 骨料进入振动筛筛分过程会产生粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量与厂家供应的石料质量有关，本项目在采购阶段选择符合粒度要求的石料，废石产生量约为原料用量的万分之一，则本项目废石料产生量为 9.0t/a，暂存于石料仓库，由石料厂家定期回收破碎后重新利用。 4、废布袋 本项目布袋除尘器布袋定期更换，更换的废布袋由厂家回收，不在厂内暂存，本项目废布袋产生量为0.05t/a，废布袋属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 5、废导热油 - 本项目导热油炉需定期更换导热油，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，每3年更换一次，则本项目废导热油产生量为1.0t/3a，由于废导热油产生周期相对较长，采用即产即清的处理方式，更换前通知有资质单位，无法及时收集处理时于危险废物贮存点暂存后交由有资质单位处置。 - 6、废润滑油、废润滑油桶 项目运输车辆的维修保养工作全权委托外部汽车维修厂，因此无车辆废润滑油在本项目厂内暂存，厂内设备维护产生少量废润滑油和废润滑油桶，密封包装暂存于危险废物贮存点（20m2）内，委托有资质单位处理。对照《国家危险废物名录》废润滑油、废润滑油桶危险代码分别属于HW08中900-214-08、900-249-08。废润滑油产生量为0.2t/a，废润滑油桶产生量0.01t/a。本项目固体废物产生情况见表 53。 表 53 固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理状态; 环境危险特性; 产生量t/a. 1; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 900-099-S64; /; 固体; /; 2.25. 2; 重力除尘+布袋除尘; 除尘灰; 一般工业固体废物; /; 900-099-S59; /; 固体; /; 33.29. 3; 筛分; 废石料; 一般工业固体废物; /; 900-099-S59; /; 固体; /; 9.0. 4; 布袋除尘器; 废布袋; 一般工业固体废物; /; 900-099-S59; /; 固体; /; 0.05. 5; 设备保养; 废导热油; 危险废物; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 导热油; 液体; T,I; 1.0t/3a. 6; 设备维护; 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; 废润滑油; 液体; T; 0.2. 7; 设备维护; 废油桶; 危险废物; 900-249-08; 废润滑油; 固体; T; 0.01. 注：感染性（In）、毒性（T）、易燃性（I）。 本项目固体废物贮存和利用情况见下表 表 54 固体废物贮存和利用处置情况一览表 序号; 名称; 贮存方式; 利用处置方式 和去向; 利用或处置量t/a. 1; 生活垃圾; 垃圾桶; 收集后由环卫部门统一清运; 2.25. 2; 除尘灰; 不暂存; 回用于生产; 33.29. 3; 废布袋; 不在厂内暂存; 由供货厂家更换带走; 0.05. 4; 废石料; 暂存于石料仓库; 由厂家回收; 9.0. 5; 废导热油; 不在厂内暂存; 供货厂家拉运出厂，委托有资质单位处理; 1t/3a. 6; 废润滑油; 密封桶装存放于危险废物贮存点（20m2）内; 委托有资质单位处理; 0.2. 7; 废油桶; 0.01. 表 55 危险废物贮存点基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存点（20m2）; 废润滑油; 900-214-08; E124.85583454°，N42.07438342°; 20m2; 分类分区，密闭储存; 20t; 1次/半年. 2; 废油桶; 900-249-08. 危险废物：按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目建成后厂区总计危险废物产生量为9.861t/a，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），“危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位属于危险废物登记管理单位”，厂区危险废物产生量小于10t/a，企业属于危险废物登记管理单位，且危险废物贮存量不超过3t，因此，本项目新建1座危险废物贮存点，位于厂区南侧，建筑面积20m2，贮存能力20t，危险废物1个半年转运1次。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场地提出如下安全措施： （1）贮存过程污染控制要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 - 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 综上，本项目固体废物得到有效处理，不会对周围环境产生有害影响。 五、地下水、土壤 1、地下水 （1）地下水污染源、污染物类型和污染途径 项目厂址内设置有柴油罐区、沥青储罐区，沥青泄露后遇冷凝固，主要是柴油储罐泄露对地下水环境的影响。项目运行过程中由于储罐装置系统老化、设备腐蚀等因素，使储罐发生破裂，将会导致污染物的渗滤及泄露，同时防渗层失效，污染物通过土壤下渗入到地下水环境中。项目地下水污染因子为石油类。污染物的下渗会对地下水环境造成一定的污染，污染一段时间后，污染情况被发现，及时对储罐泄漏部位及防渗层等进行修复处理，污染源被控制，不再有污染物下渗。 （2）分区防控措施 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，提出本项目分区防控要求，项目事故状态下的污染物不涉及重金属、持久性有机污染物，天然包气带防污性能为差，考虑到事故状态下污染控制难易程度，确定本项目分区防控措施如下： 重点防渗区：危险废物贮存点、事故池、沥青储罐区、柴油储罐区属于重点防渗区，防渗要求见表表 56。 一般防渗区：化粪池、其他生产区等属于一般防渗区，按照一般防渗区要求进行防渗。 其他区域：厂址内其他区域进行水泥硬化即可 防渗分区及防渗要求详见表 56。 表 56 防渗分区及防渗要求表 序号; 污染防控分区; 防渗区域; 防渗内容要求. 1; 重点防渗区; 危险废物贮存点、沥青储罐区、柴油储罐区、事故池; 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 2; 一般防渗区; 化粪池、生产区地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 在采取分区防渗后，可有效防止污染物进入地下水体，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目对区域地下水的不利影响，本项目无污染地下水途径，项目分区防渗图见附图6。 2、土壤环境影响和保护措施 本项目在现有空地上进行建设，本项目的建设不涉及历史遗留问题。本项目土壤环境保护措施主要为源头控制、过程防控。 （1）源头控制 污染影响型建设项目应针对关键污染源、污染物的迁移途径提出源头控制措施，做好防渗措施，以防止事故状态下污染物渗入地下污染土壤的环境风险。本项目罐体基础、罐区至围堰、危险废物贮存点、隔油池、事故水池等均采取了相应的防渗措施，可从源头上控制污染物的下渗。 （2）过程防控 从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 ①大气沉降污染途径治理措施 项目严格落实废气治理措施，确保废气治理设施正常运行，杜绝事故排放，减少大气沉降的影响。 ②地面漫流污染途径治理措施 项目地面漫流采取的控制措施如下： 项目沥青储罐区及柴油储罐区均设置有围堰，沥青泄露后遇冷凝固，可不考虑其泄露对土壤环境的影响。柴油储罐区旁设置有事故水池，事故状态下泄露的柴油及事故水可被收集于事故池或拦截在围堰内。 ③垂直入渗污染途径治理措施 项目按重点污染防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施，并实行一年一度的防渗系统检查计划。 通过采取上述措施后，可以在过程中防止土壤污染。 六、环境风险 1、环境风险物质及分布情况 本项目生产过程中涉及的环境风险物质有导热油、柴油、沥青，以及项目生产过程中产生的各类危险废物项目危险物质分布情况及临界量比值见表 57。 表 57 危险物质的危险特性及分布情况 序号; 名称; 相态; 主要危险特性; 贮存地点; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 1; 导热油; 液体; 泄漏; 导热油炉; 桶装; 1. 2; 柴油; 液体; 泄漏; 柴油储罐区; 储罐; 50. 3; 沥青; 液体; 泄漏; 沥青储罐区; 储罐; 120. 4; 废润滑油; 液体; 泄漏; 危险废物贮存点; 桶装; 0.2. 5; 废油桶; 固体; 泄漏; /; 0.01. 2、临界量计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的风险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1q1+q2q2+...+qnqn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）相符性见下表。 表 58 危险物质Q值计算结果 序号; 名称; 最大储量（t); 临界量（t）; qi/Qi. 1; 导热油; 1; 2500; 0.0004. 2; 柴油; 50; 2500; 0.02. 3; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 4; 废油桶; 0.01; /; /. 5; 沥青; 120; /; /. 合计; 0.02048. 由上表可知，本项目的Q=0.02048＜1。 3、环境风险识别 本项目涉及环境风险物质为沥青、柴油、导热油、废润滑油等。主要位于导热油炉、沥青储罐区、柴油储罐区、危险废物贮存点。 表59 项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 导热油炉; 导热油; 泄漏、火灾; 大气、地下水、土壤. 2; 沥青储罐区; 沥青. 3; 柴油储罐区; 柴油. 4; 危险废物贮存点; 废润滑油. 5; 废油桶. 4、风险评价简单分析 本项目危险物质有沥青、柴油、导热油，以及废润滑油等危险废物，本 项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是油品泄漏及火灾、爆炸伴生 /次生物质大气环境、地下水环境、土壤环境等的影响，具体： ①油类物质泄露及火灾爆炸事故导致危险物质（CO、二氧化硫、氮氧化物等） 扩散到大气环境中，对大气环境造成影响。 ②油品泄漏、危险废物泄露及火灾爆炸事故导致危险物质泄露后的地面漫流及垂直入渗会对土壤环境、地下水环境会造成污染。 5、环境风险防范措施 （1）大气环境风险防范措施 ①厂区总图布置严格按照设计与施工规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝柴油和沥青的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ③建立危险废物台账管理制度，并真实记录危废转移情况，按时上报，定期对台账数据进行审核，确保台账数据的准确性、及时性和完整性； （2）地下水环境风险防范措施 为防控地下水环境风险，本项目采取以下防范措施： ① 本项目选用优质设备、管线及配件，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低程度， 从源头减少污染物的产生量。 ② 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并收集滞留在地面的污染物。 （3）事故废水防控措施 沥青罐、导热油安排专门人员管理，若发现罐区或管路附近存在泄漏或存在异味立即采取措施，发现问题及时处理。本项目沥青储罐、柴油储罐区均设置围堰，其中沥青储罐区围堰有效容积为150m3（15m*10m*1m），20t柴油储罐区围堰有效容积为50m3（5m*10m*1m），10t柴油储罐区围堰有效容积为10m3（2m*5m*1m），总计有效容积为210m3。 故水池的计算根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY08190-2019）中事故水池计算公式如下： V总=（V1+V2−V3）max+V4+V5 式中：V总—事故缓冲设施总有效容积，m3； V1—收集系统范围内发生事故的物料量，m3； V2—发生事故的储罐、装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 表60 事故废水池容量计算过程表 序号; 符号; 数据. 1; V1; 本项目沥青储罐体积为50m3，V1=50；20t柴油储罐物料量为20m3；10t柴油储罐的物料量为10m3。. 2; V2; V2=Q消⋅t消 根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87），本项目设置一个消防栓，消防栓水量为10L/s(Q=36m3/h)，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 （GB50974-2014），消防历时按照2小时计火则消防水量V2=72m3. 4; V3; 沥青储罐区围堰有效容积为150m3（15m*10m*1m），20t柴油储罐区围堰有效容积为50m3（5m*10m*1m），10t柴油储罐区围堰有效容积为10m3（2m*5m*1m），因此，V3对应取值分别为150m3、50m3和10m3。沥青储罐区、20t柴油罐区和10t柴油罐区对应的（V1+V2-V3）分别为-28m3、44m3、72m3。. 5; V4; 本项目无生产废水排放，因此本次V4取0. 6; V5; V5=10q⋅fq=qnn 抚顺市日平均降雨量qn=13.8mm，汇水面积取值0.021hm2，则进入事故池的雨水量为3.0m3. V总=（V1+V2−V3）max+V4+V5=72+0+3.0=75m3. 本次环评要求建设80m3事故应急池一个，以满足事故废水收集。事故救援过程和清理现场所产生的污水应分期分批拉运至园区污水处理厂处理，禁止直接排放，以免造成地下水污染。 发生泄漏或火灾时，泄露物料可收集回用时，应收集回用。不可收集回用时，应急处理产生的砂土或其它不燃材料运至有资质的危险废物处置单位处置。泄漏的物料用泡沫覆盖，降低其蒸发量，物料运至有资质的危险废物处置单位处置。 （4）管理要求 ①要求企业增强员工安全生产责任意识，加强安全培训，并定期检查并维护生产设备，做到及时发现，及时处理，降低生产事故发生概率。 ②加强厂区内污染防治，明确环境管理制度，设置环境管理部门，委派专业人员对厂区内所有污染防治措施进行管理。加强污染防治措施设备维护，定期检查各设备运转情况，并制定环境监测计划，定期监测各污染防治措施及周边环境。 ③加强对本项目污水处理设施运行管理，避免处理设施损坏，造成事故性排放。 ④企业相应做好突发环境事件应急预案编制及备案工作，按照应急预案要求落实突发环境事件应急演习、应急物资等工作。 6、环境风险分析结论 综上分析，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减少对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受的水平。 七、生态 本项目位于抚顺市清原满族自治县清原镇中寨子村六组，本项目用地为建设用地，符合国家供地政策、土地管理法律法规以及国土空间规划的条件，用地范围内不含有生态环境保护目标。根据《辽宁省防沙治沙条例》，遵循“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，采取以绿化为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。因此，本项目采取防沙治沙措施后，可降低风速，拒挡风沙，有效防止土壤沙化。 八、电磁辐射 根据本项目生产特征，无电磁辐射源，故无需采取相应的环境保护措施。 九、环保投资估算 本项目总投资3000万元，其中环保投资91.5万元，占总投资的3.05%。具体环保投资见下表。 表61 环保投资估算一览表 项目类别; 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气治理; 设置施工围挡、洒水抑尘，物料堆放覆盖、路面硬化; 1.0. 废水治理; 沉淀池; 0.2. 噪声治理; 施工围挡（同废气措施）; /. 固废治理; 生活垃圾桶2个; 0.1. 运营期; 废气; 筒仓脉冲布袋除尘器; 5. 电捕焦油器; 10. 导热油炉低氮燃烧技术; 5. 燃烧器低氮燃烧技术+重力除尘+布袋除尘器; 20. 噪声; 设备基础减振、厂房隔声、隔声罩; 5. 废水; 化粪池; 2. 固废; 垃圾桶; 0.2. 危险废物贮存点; 5. 风险; 80m3事故池; 18. 其他; 地面硬化; 5. 分区防渗; 15. 合计; 91.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | 颗粒物 | 燃烧器设置低氮燃烧技术；骨料密闭传输、干燥及筛分工序产生粉尘经“重力除尘+布袋除尘”处理后，由风机（30000m3/h）引至1根15m高排气筒排放。 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2。 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 排气筒（DA002） | 沥青烟 | 项目混合拌料过程搅拌缸全程密闭，在搅拌缸卸料口、成品仓放料口设置半封闭集气罩，沥青储罐呼吸废气通过密闭管道进行收集，收集的沥青烟气引入“电捕焦油器”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2。 |
|  |  | 苯并〔a〕芘 |  |  |
|  |  | NMHC |  |  |
|  | 排气筒（DA003） | 颗粒物 | 低氮燃烧技术+8m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 筒仓呼吸废气经仓顶除尘器收尘后无组织排放。 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
|  |  | 颗粒物 | 石料仓库为封闭仓库，仓库设置水喷淋设施，冷料上料斗为三面封闭，料斗上方设置水喷淋设施，装卸、运输、上料过程采取洒水降尘措施。废气无组织排放。 |  |
|  |  | 沥青烟 苯并〔a〕芘 | 沥青储罐、成品卸料口：集气罩及密闭管道收集处理 |  |
|  |  | NMHC | 沥青储罐、成品卸料口：集气罩及密闭管道收集处理；柴油储罐采用双管式物料输送法。 |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 生活污水排入防渗化粪池（10m3）处理后，定期清掏。 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、采用隔声、减振。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，北厂界：4类标准；其他厂界：2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - ①生活垃圾： - 生活垃圾桶收集后，由环卫部门统一处理。 - ②一般工业固体废物 - 除尘灰：收集后返回到工艺生产中用于生产沥青混凝土。 - 废石料：收集后由厂家回收。 - 废布袋：由厂家回收。 - ③危险废物 - 废润滑油、废油桶：暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。 - 废导热油：由于废导热油产生周期相对较长，采用“即产即清”的处理方式，更换前通知有资质单位。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危险废物贮存点、沥青储罐区、柴油储罐区、事故应急池所在区域按照重点防渗区要求进行防渗。 一般防渗区：化粪池、其他生产区等区域按照一般防渗区要求进行防渗。 其他区域：厂址内其他区域进行水泥硬化即可染途径。 |  |  |  |
| 生态 保护措施 | 本项目在建设用地内建设，现状为空地，未造成植被破坏，项目施工期土石方妥善处理，减少水土流失影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气环境风险防范措施 ①厂区总图布置严格按照设计与施工规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝柴油和沥青的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ③建立危险废物台账管理制度，并真实记录危废转移情况，按时上报，定期对台账数据进行审核，确保台账数据的准确性、及时性和完整性； （2）地下水环境风险防范措施 为防控地下水环境风险，本项目采取以下防范措施： ① 本项目选用优质设备、管线及配件，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低程度， 从源头减少污染物的产生量。 ② 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并收集滞留在地面的污染物。 （3）事故废水防控措施 沥青罐、导热油安排专门人员管理，若发现罐区或管路附近存在泄漏或存在异味立即采取措施，发现问题及时处理。本项目沥青储罐、柴油储罐区设置围堰，其中沥青储罐区围堰有效容积为150m3（15m*10m*1m），20t柴油储罐区围堰有效容积为50m3（5m*10m*1m），10t柴油储罐区围堰有效容积为10m3（2m*5m*1m），总计有效容积为210m3，本次环评要求建设80m3事故应急池一个，以满足事故废水收集。 （4）管理要求 ①要求企业增强员工安全生产责任意识，加强安全培训，并定期检查并维护生产设备，做到及时发现，及时处理，降低生产事故发生概率。 ②加强厂区内污染防治，明确环境管理制度，设置环境管理部门，委派专业人员对厂区内所有污染防治措施进行管理。加强污染防治措施设备维护，定期检查各设备运转情况，并制定环境监测计划，定期监测各污染防治措施及周边环境。 ③加强对本项目污水处理设施运行管理，避免处理设施损坏，造成事故性排放。 ④企业相应做好突发环境事件应急预案编制及备案工作，按照应急预案要求落实突发环境事件应急演习、应急物资等工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环境管理 随着环境保护管理制度的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，定员1人。由企业主管生产的经理直接管理，在各个生产区域的各排污岗位也应设置兼职环保员，负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求： 1、严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； 2、严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； 3、建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； 4、拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 - 排污口规范化 按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号），本项目排气筒必须进行规范化设置，应在排气筒所在场所挂牌标识，做到排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下： 1、必须符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。 2、标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。 3、标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。 4、企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。 表62 排污口标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. - 排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求办理排污许可相关手续。 - 环保台账制度 建立记录制度和档案保存制度，利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 - “三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 - 信息公开制度 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策和规划要求，场内平面布置合理。在采取上述环保措施后，项目污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，建设单位应重视环保工作，加强各类污染源的管理以及对污染物的治理工作，落实环保治理所需要的资金，则本项目从环境保护角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | +0.056 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.892 | +0.892 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.2624 | +0.2624 |
|  | 沥青烟 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.258 | +0.258 |
|  | 苯并[a]芘 | 0 | 0 | 0 | 0.0000054 | 0 | 0.0000054 | +0.0000054 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | +0.26 |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | +2.25 |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 33.29 | 0 | 33.29 | +33.29 |
|  | 废石料 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 9.0 | +9.0 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/3a | 0 | 1.0t/3a | +1.0t/3a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a